福建福海创石油化工有限公司

# 芳烃装置优化节能改造项目

37-PK-201歧化注水撬装

采购技术要求

2025年4月15日

一、情况介绍

依据福建福海创石油化工有限公司芳烃装置优化节能改造项目可行性研究报告及歧化注水撬装37-PK-201询价文件（文件编号：01EN25001B-0010-PR-P10-002）。本次采购的项目为福建福海创石油化工有限公司芳烃装置优化节能改造项目37-PK-201歧化注水撬装整台套采购（含随机备件）。

二、招标范围

1、供货设备清单：

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 设备数量 （台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37-PK-201 | 歧化注水撬 | 1 | 连续，1 用 1备；爆炸性气体危险环境: 2 区，IIC T3 |

注：①本次采购包括不限于37-PK-201歧化注水撬设计、制造、检验、验收、运输、指导安装和售后服务。

②本次采购要求供货商整体撬装供货，不接受散件供货。

③37-PK-201歧化注水撬详细参数及各项要求详见37-PK-201歧化注水撬装询价文件（文件编号：01EN25001B-0010-PR-P10-002）。

2、遵循的标准、规范

2.1. 工艺流程和技术参数

①设备数据表详见附件：01EN25001B-0010-ME-06-2001_0 歧化注水泵数据表37-P-201与01EN25001B-0010-PR-04-37D201_0 除盐水缓冲罐数据表37-D-201。

②工艺管道仪表流程图详见附件：歧化注水撬工艺管道及仪表流程图37-PK-201。

2.2. 环境条件、公用工程条件

1）安装场所: 户外防腐，盐雾腐蚀，湿热带，THWF2。

2）海拔高度: 1000 米以下

3）爆炸性气体危险环境: 2 区，IIC T3

2.3. 执行标准和规范

1) 注水系统

API 675 计量泵标准

GBT 7782 计量泵

GB/T 3216 回转动力泵水利性能验收试验1 级和2 级SH/T 3142 石油化工计量泵工程技术规定HG/T 20615 钢制管法兰（美洲体系）

HG/JB-2236 机械加工设备包装运输标准

GB/T 713.7 承压设备用钢板和钢带 第 7 部分：不锈钢和耐热钢

HG 21594～21604 不锈钢制人孔和手孔

NB/T 47013 承压设备无损检测

NB/T 10558 压力容器涂敷与运输包装

GB/T 150 压力容器

NB/T 47003 钢制焊接常压容器

TSG D0001 压力管道安全技术监察规程-工业管道

GB 50517 石油化工金属管道工程施工质量验收规范

SH 3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范

API 520 炼油厂泄压设备尺寸确定、选型与安装

SH/T 3150 石油化工搅拌器工程技术规范

GB/T 1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 8923 涂覆涂料前钢材表面处理

GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

SH/T 3019 石油化工仪表管道线路设计规范

SH/T 3521 石油化工仪表工程施工技术规范

2) 电机

GB755 旋转电机定额和性能

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范

GB3836.1 爆炸性环境 第 1 部分:设备通用要求

GB3836.2 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备

GB3836.4 爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB4942.1 电机外壳防护分级

GB10068.1-3 旋转电机振动测量方法及限值

GB10069.1-3 旋转电机噪音测量方法及限值

GB50093 自动化仪表工程施工及验收规范

GB18613 电动机能效限定值及能效等级

3) 电气

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50055 通用用电设备配电设计规范

GB/T50063 电力装置电测量仪表装置设计规范

GB/T50065 交流电气装置的接地设计规范

GB 50217 电力工程电缆设计标准

GB 50650 石油化工装置防雷设计规范（2022 年版）

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

SH/T3097 石油化工静电接地设计规范

以上标准均按签订协议时最新版本为准，标准之间或标准与统一规定有冲突时按要求较高标准（规定）执行。

3、供货范围

供撬块内的所有设备、测量仪表 (含安装材料)、控制单元、电气设备及管道、阀门、管件及配件和专用工具等。供货商负责撬装成套设备的随机成套电控柜/箱的供货，并负责随机成套电控柜/

箱（安装在撬装设备现场）至撬装成套设备的全部电缆及电缆敷设材料的供货（含电缆保护管、穿线盒、挠性软管、角钢和槽钢），保证满足设备正常运行的要求；供货商还需负责提供撬装设备本体及其管道的防雷、防静电、保护接地的接地材料。

出口、入口的管道以法兰连接，要配到底座端面。货商应负责连接控制单元与其测量仪表、阀门及电气设备之间的电缆，并进行整套系统的运行调试。

4、设备交付

4.1交货期：2025年8月5日前车板交付至现场（含随机备件）。

4.2 交付地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号福海创PX厂区芳烃联合装置。

5、供货商资质要求

5.1供货商业绩和经验要求

1）供货商提供产品必须有近3年在类似规模的同类或相似装置上成功应用至少3台套的业绩。

2）供应商提供的所有设备均处于室外安装、盐雾腐蚀、湿热环境、防爆区， 供货商提供的所有设备及辅助设施均应满足此安装环境的要求。

6、供货保证

供货商应保证所供应的注水撬装的技术规格和整体性能符合本询价书及有关规范和标准的要求。在其设计寿命的区间里能完成工艺提出的任务。

6.1. 性能保证

在设计条件下，注水装置达到如下工艺技术指标：1) 注水装置满足石油石化连续运行四年连续运行工况要求。2) 注水装置的注入精度不小于±1%，流量、出口压力、调节范围满足询价书要求。

6.2. 技术保证

1) 供货商保证对其提供的设备的完整性负全责，其提供产品中的配置都必须是完整、无缺项的，无论何时发现缺项、漏项，供货商都应无偿补足。2) 供货商保证对其提供的产品的质量和性能负全责。3) 供货商所提供的加药装置符合数据表要求。

4) 设备设计和制造应满足使用寿命至少为10年，并保证在4年（年操作小时数：8400小时）的使用周期中该加药装置能够连续稳定安全运转。

7、供货范围

供撬块内的所有设备、测量仪表 (含安装材料)、控制单元、电气设备及管道、阀门、管件及配件和专用工具等。 供货商负责撬装成套设备的随机成套电控柜/箱的供货，并负责随机成套电控柜/箱（安装在撬装设备现场）至撬装成套设备的全部电缆及电缆敷设材料的供货（含电缆保护管、穿线盒、挠性软管、角钢和槽钢），保证满足设备正常运行的要求；供货商还需负责提供撬装设备本体及其管道的防雷、防静电、保护接地的接地材料。

出口、入口的管道以法兰连接，要配到底座端面。

供货商应负责连接控制单元与其测量仪表、阀门及电气设备之间的电缆，并进行整套系统的运行调试。

三 、其他要求

1、服务

1) 按设计方通知要求，供货商派专业人员和技术工人到现场提供设备安装、开车、调试服务，直至设备投用正常。

2) 供货商提供所配套的有关设备、仪表的说明书及合格证，提供注剂加药装置操作和维护手册，并提供工艺操作人员、仪表电气维护人员的培训。

3) 周期性检修期间，按设计方通知要求，供货商派遣技术人员到现场免费检查设备状况，如构件或设备需更换，更换过程中的安装、试验和调试服务应免费提供。

2、偏离

a)供货商应严格遵循采购方的要求，除非在供货商的投标技术文件中已明确列出对采购要求的偏离或可供选择的方案，否则应认为供货商能完全满足本文件的要求。

b)供货商应通知采购方关于本文件的偏离和抵触，偏离和抵触的详细内容及供货方采取的措施应列在偏离表中。

3、本次招标不接受联合体投标；不接受代理商或经销商投标。

4、投标人（不含分支机构）被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员（不含分支 机构）属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

5、其他资格要求。投标人不得存在下列情形之一：

5.1.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

5.2.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

5.3.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

5.4.与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

5.5.为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

5.6.为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或 者其他利害关系；

5.7.为本招标项目的代建人；

5.8.为本招标项目的招标代理机构；

5.9.与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

5.10.与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

5.11.被依法暂停或者取消投标资格；

5.12.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

5.13.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.14.在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定 或司法机关出具的有关法律文书为准）；

5.15.被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

5.16.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信 用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

5.17.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的

（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

5.18.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

附件：

附件1：歧化注水撬装37-PK-201询价文件

附件2：评分细则

附件3：对分包商的限制

附件2：评分细则

1、评标采用综合评标法：

商务评分及技术评分依据项目具体情况编制评分细则如下表，合计30分；报价评分为70分。

|  | 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分标准 （17分） | 投标人综合实力 | 3 | 根据投标人企业规模、企业的专业性、自有专利数量、管理体系认证以及近几年（2022年～2024年）财务报表状况、由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 |
|  | 售后服务承诺情况 | 1 | 在满足招标文件的要求下，根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、售后服务机构设置及人员配置情况、故障响应时间、响应方式等方面，由评委在0-1分之间进行打分。 |
|  | 质保期 | 1 | 在满足招标文件要求的质保期基础上，根据投标人针对本项目的质保期延长承诺、重要关键部件质保期承诺情况，由评委在0-1分之间进行打分。 |
|  | 交货期 | 3 | 满足2025年7月15日交货期基础上，每提前2天加1分，满分3分。 |
|  | 交货期保证措施 | 2 | 投标书中制定了交货期保证措施，措施切实可行并具有针对性的，得1-2分；投标书中制定了施工周期保证措施，但措施针对性不强及可行性不高的，得0-1分；满分2分。 |
|  | 类似业绩情况 | 7 | 投标人企业 2020年1月1日至今在中华人民共和国境内（不含港、 澳、台地区）在石油化工装置拥有同类型(液压双隔膜电动计量泵，成套设备)、同压力（泵出口压力≥2.8MPa（A））供货业绩。投标人需提供业绩合同盖章封面及相关复印件、技术文件签字封面及复印件（体现相关技术参数）。 - 10台＞业绩≥5台，得1分； - 20台＞业绩≥10台，得3分； - 30台≥业绩＞20台，得5分； - 业绩≥30台，得7分 此项须提供业绩表，业绩表内容不限于计量泵型号、流量、压力、温度、介质、电机功率、装置名称、投用时间、合同复印件（含合同封皮、签字页、供货范围页）及加盖投标人公章，详见附件一。 投标人应对申报业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理有权对投标人申报的项目业绩进行核实和澄清，若投标人所申报资料内容有失实情况，则该投标人即被取消投标或中标资格 |
| 技术评分标准 | 投标设备技术性能指标的响应程度 | 5 | 评委根据各投标人提供计量泵的技术性能的优越性、配套功能的完整性、招标技术文件编制的规范性、描述的准确性，条理清晰程度、对招标文件各项技术要求的逐项响应性、产品性能保证等在0-5进行评分： 注：若投标人所投计量泵型号有任何负偏离招标文件规定的技术要求的，每负偏离1项扣1分，偏离达到5项（含）则投标被否决。 |
|  | 制造能力 | 3 | 根据投标人是否具备数控加工中心能力，具有车床、铣床、磨床、镗床、钻床得数量，具有得化学成份分析，硬度仪，超声检测UT、磁粉检测MT和液体渗透检测PT等无损检测能力，具有得强度试验能力，具备得机械性能试验得能力、试验台功率、大型件、铸锻件、热处理自有制造能力、由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。以上需要投标人提供相关证明（如照片、设备合格证、固定资产编号等）， |
|  | 项目实施方案 | 5 | 根据投标人提供的注水撬制造方案，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排,确保按时保质地完成设备制造（采购）、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施，由评委按以下标准进行评议：有提供实施方案的，得基本分1分，并根据实施方案的优劣在0-4之间评分；不提供者不得分；满分5分。 |
| 报价分 |  | 70 | 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（0.8） M为报价得分满分值（60分） |

附件3：对分包商的限制

以下材料和设备限使用下述表格内供应商

| 类型 | 制造商 |
| --- | --- |
| 防爆活接头、管接头、挠性软管、接线盒等辅件 | 华荣科技股份有限公司、创正电气股份有限公司、库柏电气（上海）有限公司 |
| 压力、差压（包含法兰式）变送器 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司，3051C或3051S系列； 横河电机（中国）有限公司， EJAE或EJAX系列； 霍尼韦尔（天津）有限公司，ST700、ST800系列 |
| 压力表、压差表 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 雅斯科仪器仪表（苏州）有限公司 威卡国际贸易（上海）有限公司 |
| 浮筒液位计 | 上海星申仪表有限公司 丹东通博电器（集团）有限公司 瑞大集团有限公司 武汉海德龙仪表科技有限公司 |
| 就地液位计 | 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 上海星申仪表有限公司 承德热河克罗尼仪表有限公司 上海柯普乐自动化仪表有限公司 深圳计为自动化技术有限公司 上海星申仪表有限公司 丹东通博电器（集团）有限公司 瑞大集团有限公司 武汉海德龙仪表科技有限公司. |